SIKKERHETSKONTROLL MC

- Hvor stor nyttelast har denne motorsykkelen?

Svar: Dette står i vognkortet

- Hva må du ta hensyn til når du skal laste motorsykkelen?

Svar: Vektbegrensninger, vektfordeling og tyngdepunkt.

- Kontroller dekk og felger for slitasje og skader

Svar: Visuell kontroll

- Hva er kravet til mønsterdybde til dekk på motorsykkel?

Svar: 1,6 mm er minimums mønsterdybde på dekk.

- Kontroller forbrems for slitasje og skader

Svar: Bremsebelegg, slitasjeindikator, bremseskive, dødgang, trykkprøve, væskenivå

og slanger

- Hva kan årsaken være til lavt bremsevæskenivå?

Svar: Det kan være lekkasjer eller slitt bremsebelegg

- Kontroller bakbrems for slitasje og skader

Svar: Bremsebelegg, slitasjeindikator, bremseskive, dødgang, trykkprøve, væskenivå

og slanger

- Hva kan konsekvensen bli av å kjøre med for lite bremsebelegg?

Svar: Bremsevirkning, varmgang og skader

- Kontroller lys/refleks/stoppbryter/lydsignal

Svar: Visuell kontroll og funksjonskontroll (start/stopp)

- Hva slags lys kan benyttes til kjøring i dagslys?

Svar: Nærlys og kjørelys

- Kontroller kraftoverføringen for feil, slitasje og skader

Svar: Kjede – slakk, smøring, lås og tannhjul.

Kardang – lekkasje og ulyd

- Hvordan skal kraftoverføringen vedlikeholdes?

Svar: Rengjøres, smøres og strammes

- Kontroller forgaffelens støtdemper

Svar: Funksjonstest, innfesting av gaffelbein og simringer

- Hva kan konsekvensen være ved lekkasje i støtdemperne?

Svar: Dårligere veigrep og oljelekkasje på bremseskive

- Kontroller hjullager i forhjulet

Svar: Slakk og ulyd

- Hva kan konsekvensen være av å kjøre med slitte hjullager?

Svar: Låsing av hjul

- Kontroller forgaffelens innfesting/opplagring

Svar: Slitasje og slakk

- Hva vil konsekvensen være av å kjøre med slitt styrelager?

Svar: Dårlige styreegenskaper og låsing

- Kontroller hjelmen

Svar: Merking, visir, hakestropp, åpne/lukkemekanisme og skader

- Forklar hvordan hjelmens passform bør være

Svar: Ikke løst

- Kontroller oljenivå på motor

Svar: Motorsykkel rett og kontrolløye

- Hva kan konsekvensen være med å kjøre med for lite olje på motoren?

Svar: Skader/slitasje

- Kontroller støtdemper/dempere bak

Svar: Funksjonstest, innfesting og lekkasje

- Hvilke fordeler gir justeringsmulighetene på fjæring/demping?

Svar: Kan tilpasses vekt og kjøreforhold